VS2015 C++ 编程

背景：

设备：线长测试机、光源盒（8通道切换）

工位：多个工位共用线长测试机、光源盒

产品：MPO跳线。

线长：0.5~600m

精度：线长的千分之5.  按0.5m算，需要精准到2.5mm。

实现功能：多个工位公用线长测试机，通过8通道光源盒的切换

功能模块：

客户端、中控服务器

客户端功能：

输入SN，打开模板、归零、测试、显示数据结果、保存数据。

- 打开模板：（使用Task库接口实现）

- 下载测试模板

- 显示测试参数：线长Length、反射RL的参数范围。

- 归零：（需要与中控服务器通信）

- 需要测试扫描，工位对应通道的测试光纤长度。不同连接方式，选择峰值的方式不同。产线约定，归零中，第3个峰值，为归零线长度。

- 测试归零长度后，给出提示，需要操作人员确认。归零线也需要对反射、长度有阈值要求。

- 测试：（需要与中控服务器通信）

- 1需要测试，工位对应通道，

- 2扫描连接产品后的峰值数据（反射功率、长度），

- 3计算产品长度=返回的长度-归零长度，判断反射功率、长度是否在阈值范围内。

不同产品，长度不同，指定长度的反射功率也不同，需要产线定义好这两个参数的阈值。

- 保存数据：（使用Task库接口实现）

中控服务器功能：

多个工位客户端，共享一台扫描测试线长设备，排队进行测试。

- 管理多个客户端（TCP）；

- 与光源盒通信(R232串口)，切换客户端对应光通道；

- 与设备OCI服务器通信（TCP），进行扫描的操作，获得峰值、长度。